2016年福建省高等职业教育入学考试

交通运输类职业技能测试考试大纲

本技能测试大纲以教育部2014年颁布的《中等职业学校专业教学标准》为指导，以教育部和福建省教育厅公布的中等职业学校汽车运用与维修专业教学目录中本专业有关的教材为主要参考教材，考试内容包括汽车运用与维修专业所开设的一些专业基础及专业课程，按《2016年福建省高等职业教育入学考试大纲》的要求，主要测试学生掌握有关基本技能的水平，以及综合运用知识、技能，解决实际问题的能力。

Ⅰ  测试内容与测试要求

本专业技能测试分专业基础技能和专业核心技能两部分。专业基础技能部分设置1个必考测试项目；专业核心技能部分设置5个项目，由考生现场抽签确定其中1项为测试项目。

一、专业基础技能部分

（一）电工电子测量

1、测试内容

（1）运用万用表，测量指定元件的电阻值；

（2）运用万用表，对指定的二极管进行测量，判断其极性，或根据测量结果判断其是否正常；

（3）选用万用表，测量指定的直流电源的电压；

（4）根据测量结果，填写工作单。

2、测试要求

（1）万用表挡位、量程选择合理，使用操作正确；

（2）测量数值及判断正确；

（3）操作过程安全文明。

二、专业核心技能部分

（一）气缸盖的拆装及检测

1、测试内容

（1）按照维修手册技术要求，对指定发动机的气缸盖进行拆卸；

（2）测量所拆的气缸盖下平面的平面度；

（3）按照维修手册技术要求，安装所拆的气缸盖；

（4）根据操作结果，填写工作单。

2、测试要求

（1）合理选择和规范使用工具、量具；

（2）作业项目齐全，作业流程合理，操作规范；

（3）量具的使用、读数方法、读数结果正确；

（4）相应数据的计算方法及结果正确；

（5）工作单填写完整、正确；

（6）操作过程安全文明。

（二）活塞连杆组的拆装及气缸检测

1、测试内容

（1）按照维修手册技术要求，对指定发动机本体的1个活塞连杆组进行拆卸；

（2）测量对应气缸指定位置的圆度；

（3）按照维修手册技术要求，安装所拆的活塞连杆组；

（4）根据操作结果，填写工作单。

2、测试要求

（1）合理选择和规范使用工具、量具；

（2）作业项目齐全，作业流程合理，操作规范；

（3）量具的使用、读数方法、读数结果正确；

（4）相应数据的计算方法及结果正确；

（5）工作单填写完整、正确；

（6）操作过程安全文明。

（三）活塞直径测量与活塞环拆装及检测

1、测试内容

（1）按照维修手册技术要求，测量单个活塞直径；

（2）按照维修手册技术要求，对指定的单个活塞的活塞环进行拆卸；

（3）测量所拆的第一道气环的端隙、侧隙，并与维修手册中的标准对照，判断其是否正常；

（4）按照维修手册技术要求，安装所拆的活塞环；

（5）根据操作结果，填写工作单。

2、测试要求

（1）合理选择和规范使用工具、量具；

（2）作业项目齐全，作业流程合理，操作规范；

（3）量具的使用、读数方法、读数结果正确；

（4）相应数据的计算方法及结果正确；

（5）工作单填写完整、正确；

（6）操作过程安全文明。

（四）曲轴拆装及检测

1、测试内容

（1）按照维修手册技术要求，对指定的发动机本体曲轴进行拆卸；

（2）测量该曲轴指定的主轴颈或连杆轴颈圆度；

（3）按照维修手册技术要求，安装所拆的曲轴；

（4）测量该曲轴的轴向间隙；

（5）根据操作结果，填写工作单。

2、测试要求

（1）合理选择和规范使用工具、量具；

（2）作业项目齐全，作业流程合理，操作规范；

（3）量具的使用、读数方法、读数结果正确；

（4）相应数据的计算方法及结果正确；

（5）工作单填写完整、正确；

（6）操作过程安全文明。

（五）盘式车轮制动器检修

1、测试内容

（1）按照维修手册要求，对指定的盘式车轮制动器进行拆卸；

（2）测量制动摩擦片厚度，并与维修手册中的标准对照，判断其是否正常；

（3）测量制动盘厚度，并与维修手册中的标准对照，判断其是否正常；

（4）按照维修手册技术要求，安装所拆的盘式车轮制动器；

（5）根据操作结果，填写工作单。

2、测试要求

（1）合理选择和规范使用工具、量具；

（2）作业项目齐全，作业流程合理，操作规范；

（3）量具的使用、读数方法、读数结果正确；

（4）工作单填写完整、正确；

（5）操作过程安全文明。

三、测试时间与分值比例

| 项目 | 测试时间（分钟） | 分值 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业基础技能 | 10 | 20 | 20% |
| 专业核心技能 | 30 | 80 | 80% |
| 合计 | 40 | 100 | 100% |

Ⅱ  测试形式与环境

一、测试形式

（一）专业基础技能

1、电工电子测量

考生按试题要求，在指定的工位上使用考点提供的仪器、设备、器材，完成指定的测量项目，填写工作单。

（二）专业核心技能

1、气缸盖的拆装及检测

考生按试题要求，在指定的工位上使用考点提供的仪器、设备、器材，完成气缸盖的拆装及气缸盖下平面检测的实际操作，并填写工作单。

2、活塞连杆组的拆装及气缸检测

考生按试题要求，在指定的工位上使用考点提供的仪器、设备、器材，完成活塞连杆组拆装及气缸检测的实际操作，并填写工作单。

3、活塞直径测量与活塞环拆装及检测

考生按试题要求，在指定的工位上使用考点提供的仪器、设备、器材，完成活塞直径测量与活塞环拆装及检测的实际操作，并填写工作单。

4、曲轴拆装及检测

考生按试题要求，在指定的工位上使用考点提供的仪器、设备、器材，完成发动机曲轴拆装及检测的实际操作，并填写工作单。

5、盘式车轮制动器检修

考生按试题要求，在指定的工位上使用考点提供的仪器、设备、器材，完成盘式车轮制动拆装检修的实际操作，并填写工作单。

二、测试环境

（一）专业基础技能

1、电工电子测量

每个工位面积不小于4平方米，配工作台1张，万用表1只，电阻元件、二极管若干个，直流电源1个。

（二）专业核心技能

1、气缸盖的拆装及检测

每个工位面积不小于10平方米，配工作台1张，发动机翻转架1个，已拆去进、排气歧管、发电机等附件的发动机1台，配套的发动机机械维修手册1本，常用拆装工具1套，厚薄规1把，刀口尺1把。

2、活塞连杆组的拆装及气缸检测

每个工位面积不小于10平方米，配工作台1张，发动机翻转架1个，已拆去气缸盖和油底壳的发动机1台，配套的发动机机械维修手册1本，常用拆装工具1套，量缸表1套。

3、活塞直径测量与活塞环拆装及检测

每个工位面积不小于10平方米，配工作台1张，已拆下的活塞连杆组1套，配套的汽缸体1台，配套的发动机机械维修手册1本，活塞环拆装钳1把，厚薄规1把，记号笔1支、钢直尺1把、千分尺1把。

4、曲轴拆装及检测

每个工位面积不小于10平方米，配工作台1张，发动机翻转架1个，已拆去气缸盖、油底壳、活塞连杆组的发动机1台，配套的发动机机械维修手册1本，常用拆装工具1套，千分尺（与所测曲轴轴径尺寸相应）1把，百分表及磁性表座1套。

5、盘式车轮制动器检修

每个工位面积不小于30平方米，配轿车一部（带盘式车轮制动器，拆去指定维修车轮的轮胎），配套车型的底盘维修手册1本，工具车1个，常用拆装工具1套，钢板尺1把，千分尺（与所测制动盘厚度相应）1把。